# В газоанализатор Бинар могут быть установлены сенсоры на следующие газы и диапазоны их концентраций:

| Наименование вещества | Химическая формула | Диапазон измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | массовая концентрация, мг/м3 | объемная доля, % |
| Аммиак | NH3 | 1…10 (минимальный) 0,1…1000 (максимальный) |  |
| Водород | H2 |  | 0,1…4,0 |
| Гексафторид серы | SF6 | 100…10000 |  |
| Диоксид азота | NO2 | 1…10 (минимальный) 0,1…200 (максимальный) |  |
| Диоксид серы | SO2 | 0,25…20 (минимальный) 0,25…500 (максимальный) |  |
| Кислород | O2 |  | 1…100 |
| Меркаптан | RSH | 0,01…50 |  |
| Озон | O3 | 0,02…0,5 |  |
| Оксид азота | NO | 0,2…20 (минимальный) 0,2…1000 (максимальный) |  |
| Оксид этилена | C2H4O | 0,1…200 |  |
| Сероводород | H2S | 0,02…20 (минимальный) 0,02…500 (максимальный) |  |
| Синильная кислота | HCN | 0,1…3,0 |  |
| Оксид углерода | CO | 0,1…200 (минимальный) 0,1…2000 (максимальный) |  |
| Диоксид углерода | CO2 |  | 0,1…5,0 (минимальный) 0,1…100 (максимальный) |
| Формальдегид | H2CO | 0,1…2,0 |  |
| Фтороводород | HF | 0,1…5,0 |  |
| Хладон | CHClF2 | 100…350 |  |
| Хлор | Cl2 | 0,1…10 |  |
| Хлористый водород | HCl | 0,2…20 |  |
| Этанол | C2H5OH | 40…2000 |  |
| Горючие газы |  |  |  |
| Общее содержание горючих газов (по CH4 или C6H14) |  |  | 0.1…50% НКПР |
| Бензол | C6H6 | 0,1…100 |  |
| Бутан | C4H10 |  | 0,1…0,7 |
| Гексан | C6H14 |  | 0,001…0,5 |
| Метан | CH4 |  | 0,004…2,2 |
| Пропан | C3H8 |  | 0,1…0,85 |
| Этилен | C2H4 |  | 0,1…1,15 |
| Примечание: Значение НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ Р 51330.19-99. |  |  |  |